检验基础实验室应急预案处理办法

一、血液分析仪、HB测定废液处理办法：废液加等量水混合后，按每升加入35ml安替福明（NaCLO）液或次氯酸钠溶液，混匀，开盖放置15小时后方可排入下水道。

二、酒精灯的使用及应急预案

1．检查酒精灯是否能正常使用。正常使用的酒精灯要求：酒精灯灯体无破损；灯芯应浸润酒精且不宜太短，一般高出灯体0.3~0.5cm。若灯芯顶端不平或烧焦则用剪刀剪平。　
    2.添加酒精时，不超过酒精灯容积的2/3；酒精不少于1/4。（酒精量太少则灯壶中酒精蒸气过多，易引起爆燃；酒精量太多则受热膨胀，易使酒精溢出，发生事故。） 　　
    3.绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。 　　
    4.绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。 　　
    5.用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹。熄灭酒精灯后应再提一下灯帽，方便下次使用时打开。（盖灭后需再重盖一次，放走酒精蒸汽，让空气进入，免得冷却后盖内造成负压使盖打不开）　　
    6.不要碰倒酒精灯，以免酒精洒出，若遇酒精洒出并在实验台上燃烧，应立即用湿布扑盖。如火势较大，及时使用干粉灭火器扑灭，严禁用水！（如果水量不大可能将酒精冲到别的地方继续燃烧。）

三、静脉采血中，如遇学生采血后发生晕厥，可让其迅速平卧休息片刻，一般可很快恢复，必要时可嗅芳香氨酊、针刺或指掐人中、合谷等穴位。

医学检验实验教学中心

检验基础实验室